操作和维护使用说明(袋式滤器系列用)

1/概述

袋式过滤器由于结构的合理和精心的加工和严格的质量控制，故能确保用户放心安全使用。尽管如此，安装和使用不当也可能造成滤器的损坏。过滤器的进出口未被关闭及空气排放阀未放空之前，严禁打开过滤器。袋式过滤器的操作和维护须有专人负责。

2/安装和调试

安装袋式过滤器前请务必检查现场使用参数(温度、压力等) 是否与袋式过滤的设计参数相符，与袋式过滤铭牌上的规格参数与操作条件相符合。严禁超温、压操作。

检查袋式过滤器的密封圈材质与袋式过滤器过滤介质是否相适应。 袋式过滤器对选材(包括袋式过滤器、密封圈、过滤材料) 不符合所引起的袋式过滤器使用失效。

3/启用

松开环首螺母。可用合适的棒旋开环首螺母至螺栓能向下翻起。打开顶压盖，检查滤袋型号后将过滤袋放入支撑滤网中张开过滤袋并尽可能贴合于支撑滤网壁上，以便过滤袋受压时能平均获得支撑保护。过滤袋必须与支撑滤网连接位贴合平合，以确保压环，压紧到位。锁紧顶压盖的操作与开启顶压盖操作相反。

密封О圈损坏后请及时更换。不能用顶压盖环首蜾丝过载锁紧而达到密封要求。锁紧顶压盖的环首螺栓应按交叉顺序逐个分步旋紧。第一步，旋紧最大量的50％，第二步，旋紧最大量的80％，第三步，旋紧最大量的100％。

国标螺栓      M16

无油       100Nm     (Nm代表旋紧力矩在任何情况下都不允许超出)

4/操作使用维护袋式过滤器

慢慢打开进料阀门，让过滤介质慢慢通过滤袋。以防过滤袋因压力突然升高而击穿或造成过滤袋其它部位受损。排气阀应在打开状态排去过滤器内的空气。至排气阀有液体排出时关阀过滤器排气阀。

(在过滤危险液体时操作人员应注意安全，防止被液体沾上。排气阀常接弯管进行引流。)

(若袋式过滤器内残留的空气未完全排出，则存在影响过滤效果的可能性，因此应定期排放。)

正常情况下过滤器无需特别的维护。但应定期检查腐蚀损伤和其它的损伤。过滤袋的更换决定于过滤袋的堵塞情况和过滤品种的更换。堵塞是根据袋式过滤器的进出口压差而定。过滤袋建议在压差0.25-0.3Mpa时更换。否则有胀爆支撑滤网乃至滤器的危险。更换过滤袋操作时应先打开排气阀排出压力后才能按4/启用的要求操作。

声明：在实际使用中，密封O型圈常被反复使用。但我们支持密封圈制造商的建议，过滤器打开次数多时应更换密封О型圈。 О密封型圈的失效并不代表过滤器存在缺陷。

5/运行

有效的过滤取决于多种因素，小流量可提高过滤效率。过滤流量应尽量一致，避免中断输液停机的次数。由于过滤袋在过滤器内部的压力变化而“上浮” 不再受支撑滤网支撑。“上浮” 现象可采用滤袋低位固定器去改善。

6/加热套的使用（部份型号）

需加热或冷却的应用可采用加夹套，以更注入液体或气体进行加热或冷却。所用加热或冷却媒质必须符合注排方便其介质原则上从低位进入，高位排放。所有技术参数必须符合过滤器出厂参数使用。温度升高、耐压能力减少。过滤器加热源进排口需安装合格的自动减压排气阀。自动减压排气阀设定压力不能高于过滤器的设计压力。

注：请配合VABLUE滤袋系列使用

厦门傲蓝环保设备有限公司